# Hailo-8L 스케줄러 벤치마크 코드 비교 분석 보고서

infer_scheduler.cpp (자체 구현) vs infer_scheduler_new.cpp (조교 제공 코드)

작성일: 2026-08-26
대상 보드: Raspberry Pi 5 (npu-rpi1), Hailo-8L NPU

# 1. 개요

본 문서는 hailo_8L 프로젝트에서 자체 구현한 3모델(Detection/Segmentation/Pose) 동시 추론 벤치마크 코드(infer_scheduler.cpp)와, 조교님께서 별도로 재구현하신 벤치마크 코드(infer_scheduler_new.cpp)를 기능 단위로 상세 비교한 뒤, 두 코드의 측정값(latency)이 달라 보였던 문제를 원인 분석을 통해 실증적으로 해소한 과정을 정리한 것이다.

두 코드는 동일하게 HailoRT Model Scheduler(Round-Robin)를 통해 Hailo-8L NPU 위에서 여러 YOLOv8 모델을 동시에 추론시키지만, 목적과 구현 방식에 차이가 있다:

infer_scheduler.cpp: 실제 검출/분할/포즈 추정 결과까지 후처리(디코딩+NMS)하며, 전처리·후처리·CPU/메모리 사용량까지 종합적으로 측정하는 "풀 파이프라인" 벤치마크

infer_scheduler_new.cpp: 출력 데이터를 해석하지 않고 읽어서 버리며, 순수 스케줄러/큐 왕복 latency(평균, L99), 하드웨어 자체 연산시간(HW latency), 처리량(FPS)에 집중하는 "경량 latency 전용" 벤치마크

# 2. 코드 구조 비교

우리 코드는 기능별로 7개의 헤더 파일(model_types.hpp, sys_monitor.hpp, image_utils.hpp, output_classify.hpp, model_setup.hpp, model_runner.hpp, csv_writer.hpp)로 분리되어 있고, infer_scheduler.cpp에는 실험 자동화 스크립트가 sed로 편집하는 #define 파라미터 블록과 main()만 남아있다. 반면 조교님 코드는 모든 로직이 단일 파일 안에 인라인으로 존재한다.

직접 비교를 위해 조교님 코드와 동일한 섹션 순서로 우리 코드를 재배치한 비교 전용 파일(infer_scheduler_compare.cpp)을 별도로 만들어 화면 분할로 대조했다.

| 섹션 | 조교님 코드 | 우리 코드 |
| --- | --- | --- |
| letterbox() 전처리 | 기본 letterbox만 수행 | 동일 로직 + LetterboxMeta 기록(후처리 좌표 복원용) |
| ModelResult 구조체 | avg_latency_ms, l99_latency_ms, frame_count | avg_latency_ms, frame_count, vol/nonvol_ctx, total_time_s, avg_preprocess_ms, avg_postprocess_ms, avg_total_time_ms |
| ModelConfig 구조체 | input_fps 필드 있음(모델별 독립 FPS) | ModelKind, img_size 필드 있음(후처리/YOLOv5 지원용), input_fps 없음(전역 단일 매크로) |
| OutRole/OutMeta/classify_outputs() | 없음 | 있음 (output vstream 역할 분류, 후처리에 필요) |
| CPU/MEM/컨텍스트 스위치 측정 | 없음 | 있음 (sys_monitor.hpp) |
| run_model_async() 후처리 | 없음 (읽고 버림) | decode_det/pose/seg 호출 (실제 디코딩+NMS) |
| mutex(print_mutex) | 없음 (스레드 내 로그 자체가 거의 없음) | 있음 (여러 모델 스레드가 동시에 찍는 로그 보호) |
| save_csv() 컬럼 수 | 약 15개 | 약 40개 (전처리/후처리/CPU/MEM/ctx switch 등 추가) |

# 3. 발견한 핵심 차이점

## 3.1 후처리(디코딩) 유무

조교님 코드는 output vstream을 읽어 임시 버퍼에 담을 뿐, 검출 박스/마스크/키포인트를 해석하는 디코딩·NMS 로직이 전혀 없다. read() 호출 자체는 HailoRT 내부 출력 큐를 비워 파이프라인을 진행시키기 위해 반드시 필요하지만, 그 결과는 다음 프레임에서 바로 덮어써져 버려진다. 반면 우리 코드는 kind(DET/SEG/POSE)에 따라 decode_det/pose/seg()를 호출해 실제 검출 결과를 만들어낸다.

## 3.2 output vstream 포맷 (가장 큰 원인)

우리 코드는 create_all_vstreams()에서 output 포맷을 HAILO_FORMAT_TYPE_FLOAT32로 강제하고 (Segmentation/Pose는 HAILO_FORMAT_ORDER_NHWC까지 고정)하는데, 이는 decode_det() 등이 버퍼를 float 배열로 가정하고 파싱하기 때문에 필요하다. 조교님 코드는 output을 해석하지 않으므로 HAILO_FORMAT_TYPE_AUTO(모델의 네이티브 양자화 포맷, 보통 UINT8)를 그대로 쓴다. FLOAT32 강제는 HailoRT 내부에서 매 프레임 역양자화(dequantize) + 레이아웃 재배열 비용을 발생시키며, 이는 read() 호출 자체의 소요 시간(=우리가 latency로 측정하는 구간)에 그대로 포함된다.

## 3.3 스케줄러 파라미터 실제 적용 여부

우리 코드는 model_setup.hpp에서 set_scheduler_threshold/timeout/priority를 실제로 호출해 적용하고 [적용확인] 로그로 성공 여부를 출력한다. 조교님 코드는 동일한 3줄이 주석 처리되어 있어 threshold/timeout/priority 값은 콘솔/CSV에 출력만 될 뿐 실제로는 HailoRT 기본값(threshold=1, timeout=0ms, priority=16=NORMAL)으로 동작한다.

## 3.4 조교님 코드에만 있는 신규 지표

L99 latency: 프레임별 latency를 정렬해 99퍼센타일(tail latency)을 별도 계산

HW Latency: configure 시 HAILO_LATENCY_MEASURE를 설정해 network_group->get_latency_measurement()로 순수 NPU 연산시간만 별도 측정 (우리 코드엔 없음)

Throughput(FPS): 전체 실행시간 대비 처리 이미지 수로 계산해 콘솔에 출력

# 4. 검증 실험: 후처리를 꺼도 결과가 다르게 나온 이유

우리 코드는 ENABLE_POSTPROCESS 매크로로 디코딩 호출만 껐다 켰다 할 수 있는데, 이 매크로를 0으로 두어 후처리를 꺼도 조교님 코드와 latency 결과가 다르게 나오는 현상이 있었다. 원인은 ENABLE_POSTPROCESS가 끄는 범위가 "디코딩 함수 호출"에 한정되어 있고, output vstream 포맷을 FLOAT32+NHWC로 강제하는 설정(3.2절)은 그와 무관하게 항상 살아있었기 때문이다.

원인을 분리 검증하기 위해 3가지 조건으로 재구성했다:

| 조건 | ENABLE_POSTPROCESS | output 포맷 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| A (기존 기본 상태) | 1 (켬) | FLOAT32 강제 | 평소 정상 운영 조건 |
| B (동일조건 비교) | 0 (끔) | AUTO (자동 전환) | 조교님 코드와 완전 동일 조건 |
| C (변환비용 분리) | 0 (끔) | FLOAT32 강제 유지 | 후처리는 없지만 포맷 변환 비용만 남김 |

model_setup.hpp에 FORCE_OUTPUT_FLOAT32라는 매크로를 별도로 추가해 ENABLE_POSTPROCESS와 독립적으로 output 포맷을 제어할 수 있게 했다.

## 4.1 조건 B 실험 결과 (조교님 코드와 직접 비교)

Detection+Segmentation+Pose 3모델, batch=1, threshold=1, timeout=0ms, priority=15, 이미지 600장 조건에서 1회씩 실행한 결과는 다음과 같다.

| 모델 | 우리 코드(B) avg_latency_ms | 조교님 코드 avg_latency_ms | 차이 | 차이율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detection | 1417.23 | 1418.36 | 1.13 ms | 0.08% |
| Segmentation | 1179.85 | 1177.97 | 1.88 ms | 0.16% |
| Pose | 1163.79 | 1164.02 | 0.23 ms | 0.02% |

전체 처리시간도 각각 77.01~77.06초(우리) vs 77.11초(조교님)로 거의 동일하다. 1100~1400ms대 latency에서 차이가 2ms 미만인 것은 실행마다 있는 정상적인 측정 오차 수준이며, 구조적 차이가 남아있다는 신호로 보기 어렵다.

## 4.2 결론

후처리(디코딩)와 output 포맷 강제 변환, 이 두 가지 요인을 모두 제거하자 두 코드의 결과가 오차범위 내로 완전히 일치했다. 즉 애초에 "후처리를 꺼도 결과가 다르게 나왔던" 원인은 output 포맷 차이(FLOAT32 강제 변환 비용)였음이 실증적으로 확인되었다.

스케줄러 파라미터 실제 적용 여부(3.3절)는 이번 비교에서는 영향이 없었는데, 이는 우리 코드의 threshold=1·timeout=0ms 값이 마침 HailoRT 기본값과 동일하고, priority는 세 모델 모두 동일한 값(15 vs 조교님 기본값 16)으로 주어 상대적 우선순위 관계가 같기 때문이다. Round-Robin 스케줄러는 우선순위가 서로 동률이면 절대값과 무관하게 동일하게 동작하므로 이번 실험에서는 그 차이가 드러나지 않았다.

부수적으로, 조교님 코드의 HW Latency(순수 NPU 연산시간, Detection 36.6ms / Segmentation 49.0ms / Pose 36.4ms)와 end-to-end latency(1160~1420ms) 사이의 큰 격차는, 3모델이 batch=1로 NPU 하나를 Round-Robin으로 나눠 쓰면서 큐에서 대기하는 시간이 대부분을 차지한다는 것을 보여준다. 이 병목은 우리 코드에도 (별도로 측정하진 않지만) 동일하게 존재한다.

# 5. 진행 중인 후속 검증 (28-run 스윕)

4절의 결과를 단일 워크로드(3모델 동시)에서만 확인했으므로, 워크로드 조합에 따라서도 결론이 일관되는지 확인하기 위해 아래 4개 조건 x 7개 모델조합(단독 3 + 2조합 3 + 3조합 1) x 1회 = 28회 실험을 자동화 스크립트(auto_experiment_abcd_pp_format_sweep.sh)로 실행 중이다.

| 조건 | 내용 |
| --- | --- |
| A | 우리 코드, 후처리 O + FLOAT32 강제 (평소 기본 상태) |
| B | 우리 코드, 후처리 X + AUTO 포맷 (조교님과 동일조건) |
| C | 우리 코드, 후처리 X + FLOAT32 강제 (변환비용만 분리 측정) |
| D | 조교님 코드(infer_scheduler_new.cpp) 그대로 |

매 실행마다 HRTT 트레이스(HAILO_TRACE=scheduler)도 함께 생성하도록 설정했으며, 결과는 experiments/2026-08-26_abcd_pp_format_sweep_expN/ 폴더 아래 csv/results_{A,B,C,D}.csv와 traces/*.hrtt로 저장된다. 실험이 끝나면 워크로드 조합별로도 4절의 결론(포맷 차이가 latency 차이의 핵심 원인)이 일관되게 성립하는지 추가로 확인할 예정이다.

# 6. 부수적으로 발견/조치한 이슈

## 6.1 RPi 계정명 변경 대응

RPi(hailo_8L) 계정명이 rpi1 -> npu-rpi1로 변경되면서 홈 디렉토리 경로도 /home/rpi1/ -> /home/npu-rpi1/로 바뀌었는데, infer_scheduler.cpp의 HEF/이미지 경로 매크로가 예전 경로로 남아있어 HAILO_OPEN_FILE_FAILURE 에러가 발생했다. 경로를 /home/npu-rpi1/...로 수정해 해결. 조교님 코드(infer_scheduler_new.cpp)의 경로도 원래 다른 호스트(rpi2, tappas 도커) 기준이라 이 보드에서 돌리기 위해 동일하게 수정했다.

## 6.2 std::thread 기본 인자 컴파일 버그

run_model_async()에 2026-08-19 YOLOv5 지원을 위해 img_size=640 기본값 인자가 추가되었는데, main()에서 std::thread로 이 함수를 호출할 때 이 인자를 생략하고 있었다. std::thread는 함수의 기본 인자를 알지 못해 인자 개수가 정확히 일치해야 하므로 컴파일 에러가 발생했다. 호출부에 models[mi].img_size를 명시적으로 전달하도록 수정해 해결했다.

## 6.3 run_time_s 측정 시점 정밀화

기존 코드는 스레드 join() 이후 avg_total_time_ms 계산 루프를 거친 뒤에야 run_time_s용 now_ms()를 호출했는데, 조교님 코드처럼 join() 직후 즉시 측정하도록 순서를 조정했다. 두 호출 사이의 계산량이 미미해 실측값에 미치는 영향은 사실상 없었지만, 측정 엄밀성을 위해 수정.

## 6.4 HRTT 운영 정책 확립

기존에는 실험할 때마다 HRTT 관련 환경변수(HAILO_TRACE 등)를 수동으로 export해야 해서 깜빡하기 쉬웠다. 이를 ~/.bashrc에 등록해 기본적으로 항상 켜두고, 코드 동작만 빠르게 확인하는 스모크 테스트를 할 때만 그 실행 한 번에 한해 잠깐 끄는 방식(env -u HAILO_TRACE ...)으로 정책을 전환했다. 아울러 컴파일/경로 오류 등으로 실패한 실행의 흔적(CSV 행, 로그, 빈 .hrtt 파일)은 다음 정식 실험 전에 정리하기로 했다.

## 6.5 Hailo-10H HRTT 미지원 확인 및 커뮤니티 문의

별도로 진행 중인 Hailo-10H 실험에서, hailo_8L과 동일한 HAILO_TRACE=scheduler 설정을 써도 .hrtt 파일 내용이 항상 0바이트임을 strace로 확인했다(파일을 열자마자 닫기만 하고 write()가 한 번도 호출되지 않음). hailortcli monitor --help 문서와 대조한 결과, Hailo-10H 아키텍처에서는 이 버전(HailoRT 5.3.0)까지 스케줄러 레벨 트레이스가 아닌 coarse한 성능/헬스 통계만 지원하는 것으로 보인다. Hailo Community 포럼에 문의했으나 "AI Vision Processor" 문의로 자동 라우팅되어, 이는 소프트웨어 트레이싱 질문이자 AI Accelerator 제품(H10) 관련 질문임을 명시해 재검토를 요청하는 답글을 작성했다.

# 7. 다음 단계

28-run ABCD 스윕 완료 후 결과 CSV 4개를 회수해 워크로드 조합별 경향 확인

필요 시 스케줄러 파라미터(threshold/timeout/priority)를 의도적으로 다르게 주는 추가 실험으로 3.3절의 가설(상대적 우선순위 동률이면 영향 없음)을 별도 검증

L99 latency, HW Latency, Throughput(FPS) 지표를 우리 코드에도 이식할지 여부 결정

조교님께 4절 비교 결과와 원인 분석을 공유하고, HRTT 커뮤니티 문의 회신 확인